江审基建环审字〔2025〕6号

柳州市柳江区行政审批局关于广西帆风

再生资源循环再利用项目一期

环境影响报告表的批复

广西帆风环保科技有限公司：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇银子山北路1号（津晶产业园二期），租用津晶产业园二期标准厂房，用地面积19872平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：1条冰箱拆解线、1条空调/电脑主机/小家电综合拆解线、1条洗衣机拆解线、1条液晶/CRT电视综合拆解线、塑料破碎区、钢/铁压块区、原料车间、危废暂存间、办公区以及配套环保设施、给排水工程等。项目建成后可处理废旧冰箱40万台/a、废旧空调30万台/a、废旧电脑主机15万台/a、废旧小家电1.5万t/a、废旧洗衣机45万台/a、废旧液晶电视30万台/a、废旧液晶显示器15万台/a、废旧CRT电视15万台/a。项目总投资18000万元，其中环保投资592.7万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2502-450206-04-05-232049，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.项目冰箱拆解线废气：对制冷剂回收系统设置半密闭集气罩对其产生的非甲烷总烃进行收集；冰箱线破碎、分选及泡棉压块等工序均在密闭设备内进行，其产生的废气直接通过密闭管道负压收集。上述废气收集后经1#袋式除尘器+1#活性炭吸附器处理后，由15m高的DA001排气筒排放。

2.项目空调/电脑主机/小家电综合拆解线：制冷剂回收系统设置半密闭集气罩对其产生的ODS进行收集，并配套1套2#活性炭吸附器对其进行处理；其他各拆解工位均配套设置半密闭集气罩对其产生的粉尘进行收集；该生产线塑料破碎过程在全密闭房内进行，其产生的粉尘直接通过密闭管道负压收集。上述废气收集后经2#袋式除尘器处理后，由15m高的DA002排气筒排放。空调/电脑主机/小家电综合拆解线合计设置11个集气罩。

3.项目洗衣机拆解线：各拆解工位均配套设置半密闭集气罩对其产生的粉尘进行收集，塑料破碎过程在全密闭房内进行，其产生的粉尘直接通过密闭管道负压收集，经2#袋式除尘器处理后，由15m高的DA002排气筒排放。洗衣机拆解线合计设置8个集气罩。

4.项目液晶/CRT电视综合拆解线：设置1间负压液晶背光模组拆解室对液晶背光模组进行拆解，为密闭负压工作台，该空间废气通过密闭负压系统全部收集，并配套1套载硫活性炭吸附器对废气进行处理；设置1间负压阴极射线管(CRT)密闭拆解室对阴极射线管(CRT)进行拆解，为密闭负压工作台，该空间废气通过密闭负压系统全部收集；其他各拆解工位均配套设置半密闭集气罩对其产生的粉尘进行收集；塑料破碎过程在全密闭房内进行，其产生的粉尘直接通过密闭管道负压收集。上述废气收集后经3#袋式除尘器处理后，由15m高的DA003排气筒排放。液晶/CRT电视综合拆解线合计设置12个集气罩。

项目废气各生产线产生的废气经各自配套的环保设施处理后，须确保外排废气中颗粒物、非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求；未收集到的废气，须确保颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。同时须确保企业厂区内有机废气无组织排放监控点浓度可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

（二）水污染防治措施。废旧洗衣机线拆解过程产生的平衡盐水，拟设置1个2立方米的盐水缸对其进行收集，收集后委托具有处理能力的单位处置。生活污水经化粪池处理，确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴工业园污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.含汞荧光灯管、锥玻璃、荧光粉、管颈管玻璃、3#袋式除尘器收集的含铅粉尘、废活性炭、废载硫活性炭、废矿物油、废电路板（含主板、网卡、声卡、显卡、内存条、CPU及其他废电路板等）、含氯（溴）联苯变压器等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年4月21日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2502-450206-04-05-232049

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年4月21日印发