江审基建环审字〔2025〕10号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州爱心医院

建设项目环境影响报告表的批复

广西柳州市爱心医疗管理有限公司：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区基隆开发区南环路388号，租用柳州市金岭汽车配件厂的综合办公大楼及厂房进行建设，用地面积3600平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：门诊住院综合楼、院内综合服务部、会见室、食堂、危废暂存间、办公区以及配套环保设施、给排水工程等。项目拟建成拥有固定床位120张固定床位的二级精神病专科医院。项目总投资1500万元，其中环保投资39万元。

根据《关于印发促进社会办医持续性健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）的规定，广西柳州市爱心医疗管理有限公司已取得柳州市行政审批局颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号MACKHBRY-X45020615A5202），对广西柳州市爱心医疗管理有限公司使用规划用途为工业用房作必要改造用于举办柳州爱心医院，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地。5年过渡期内需变更土地用途为医疗卫生用地，到期如未变更土地用途，由此产生的影响和一切后果均由该公司自行承担。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2403-450206-04-01-362321，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设，予以办理环评审批手续。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.污水处理站污水处理废气经污水处理站加罩或加盖密闭处理后排放，须确保厂界排放废气中的氨、硫化氢、臭气浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值的要求。

2.项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至食堂楼顶排放，须确保油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施去除效率达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2规定标准限值要求。

3.柴油发电机组废气由内置专用烟道引至发电机房外排放，须确保排放废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治措施。项目食堂污水经隔油池处理后与其他医疗污水一同进入化粪池+污水处理站（调节+水解酸化+生物接触氧化+二氧化氯消毒）处理，均须确保预处理后废水中各污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最后进入龙泉山污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂项目东、南、西面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，北面厂界、1#居民楼、乐贝多幼儿园噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.医疗废物、检验室废液、污泥、隔油池废油等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。项目污水处理站清掏的污泥执行医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局，并按规定接受辖区生态环境等相关部门的监督管理。

2025年6月25日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2403-450206-04-01-362321

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年6月25日印发