江审基建环审字〔2025〕16号

柳州市柳江区行政审批局关于年产9000吨

干米粉生产项目环境影响报告表的批复

柳州市六冠食品科技有限公司：

一、该项目原环境影响报告表已于2023年12月5日获得柳州市柳江区行政审批局批复（批复文号:江审基建环审字〔2023〕28号）。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中“生产能力、处置或储存能力增大30%及以上的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的”，该项目生产规模增大30%及以上及污染物排放量增加10%以上，属于重大变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，项目需重新报批项目的环境影响评价文件，原江审基建环审字〔2023〕28号批复随文作废。

项目租用柳州市天颐汽车零部件有限公司现有厂房进行建设，位于广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇恒业路7号2号生产车间，用地面积2998平方米，为新建（重大变动）项目。项目建设内容主要包括：内设原材料仓库、配料及搅拌车间、老化间、洗粉区、缓存区、烘烤房、冷却车间、包装车间、成品仓库，配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后可年产干米粉9000吨。项目总投资450万元，其中环保投资52万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2503-450206-04-01-394403，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.项目中1台2.5t/h生物质蒸汽发生器产生的燃料废气，经配套的旋风+布袋除尘系统处理后，通过30米高的DA001排气筒排放，须确保外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值的要求。

2.项目粉碎、拌料工序产生的粉尘，通过风管经设备自带的布袋除尘器处理后以无组织形式排放，须确保外排颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3.项目废水处理设施在运行过程中会产生少量异味，废水处理设施为密闭状态，产生的异味以无组织形式排放，须确保外排的臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级厂界标准值要求。

（二）水污染防治措施。项目磨浆拌料用水全部进入产品。项目生产废水为大米清洗、浸泡洗米、设备和车间地面清洗以及锅炉排污水，生产废水经三级沉淀池+厌氧池+好氧池+沉淀池处理；生活污水经化粪池处理；以上均须确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废润滑油、废含油抹布、废含油手套、废润滑油桶等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年8月7日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2503-450206-04-01-394403

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年8月7日印发