江审基建环审字〔2025〕18号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州市花果山

建材有限公司柳州市柳江区进德片区采石场

石灰岩矿（320万t/a扩建项目）

环境影响报告表的批复

柳州市花果山建材有限公司：

一、项目位于柳州市柳江区进德镇白山村下六兰屯，占地面积340800平方米，开采标高+216.59m～+105米，为扩建项目。项目建设内容主要包括：采矿区、工业场地、运输道路、堆料场、临时排土场、办公生活区、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目设备主要包括：16台钻孔机、13台空压机、8台凿岩机、14台挖掘机、8台装载机、13台自卸车、8台颚式破碎机等设备。项目建成后可年产片石84万吨、碎石129万吨、石粉80万吨、机制砂15万吨、含泥石渣12万吨。项目总投资2000万元，其中环保投资508.37万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2308-450206-04-01-228868，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.通过喷淋减少表土剥离过程中产生的扬尘；通过湿法作业+雾炮喷淋等措施减少凿岩钻孔过程中产的扬尘；通过在潜孔钻机前置设有洒水喷头冷却降尘，配备有干式孔口捕尘装置减少扬尘的产生；通过洒水喷淋方式减少爆破、液压破碎、铲装过程中产生的扬尘；通过临时覆盖+洒水措施减少临时排土场产生的扬尘；通过洒水抑尘、雾炮降尘、限制车速、车辆加盖篷布等方式减少道路运输产生的扬尘；使用合格车辆及优质柴油减低燃油废气。通过以上措施须确保场界颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2.项目矿石加工工序均在密闭生产车间内进行，车间四周安装喷淋洒水装置，运行时喷淋洒水降尘，进料前润湿矿石减少给料粉尘；③号破碎站（一级破碎、一级筛分工序）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA001排气筒排放；③号破碎站（二级破碎、二级筛分工序）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA002排气筒排放；④号破碎站及堆料场一生产线（一级破碎、二级破碎、二级筛分）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA003排气筒排放；④号破碎站及堆料场二生产线（一级破碎）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA004排气筒排放；④号破碎站及堆料场二生产线（二级破碎、磨粉）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA005排气筒排放；④号破碎站及堆料场二生产线（筛分工序）产生的粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后分别通过15m高DA006排气筒排放。以上须确保外排废气中的颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，未收集到的废气中的颗粒物须确保场界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治措施。避免雨季施工，车辆冲洗废水经沉淀后全部回用于车辆冲洗；矿区运输道路内及工业场地修建截排水沟，截排水沟末端设置沉淀池；排土场周围设置有截排水沟与矿区初期雨水池相连，矿区初期雨水及淋滤水经初期雨水池收集、沉淀处理后用于场地除尘，不外排；生活污水经三级化粪池进行处理后，用于周边旱地施肥。

（三）噪声污染防治措施。施工期产生的噪声通过选用低噪声设备，合理安排施工时间后，须确保厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。爆破噪声经严格执行爆破方案、分段爆破及划定警戒线等措施降低噪声与振动。通过选用低噪声设备，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，对设备采取隔声、隔振或消声、合理布置噪声源等措施降低机械设备运行噪声。运输车辆通过居民点时禁鸣喇叭、减速慢行。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废机油及含油抹布属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年8月22日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2308-450206-04-01-228868

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年8月22日印发